БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ

основные понятия и определения, нормативное обеспечение БП

С момента создания первых самолётов возникла проблема обеспечения БП как одна из важнейших проблем Авиации. Трудность решения её обусловлена влиянием на исход полёта большого числа различных факторов. Большинство этих факторов хорошо изучены, однако закономерности их возникновения весьма сложны и в ряде случаев изучены недостаточно.

Безопасность полётов – это свойство авиационного транспорта осуществлять воздушные перевозки без угрозы для жизни и здоровья людей и осуществление полётов без авиационных происшествий и предпосылок АП (инцидентов). Деятельность от создателей до эксплуататоров должна быть направлена на решение этих задач воздушного транспорта.

БП как наука базируется на знании следующих дисциплин:

- Физики

- Технической механики

- Высшей математики

- Аэродинамики и динамики полёта

- Конструкции и лётной эксплуатации ВС и двигателей

- Авиационного радиоэлектронного оборудования

- Воздушной навигации

- Авиационной метеорологии

- Организации лётной работы

- Воздушного права

- УВД

- Авиационной психологии

Проблема обеспечения БП обуславливает разработку методов комплексной оценки ВС на этапах создания и эксплуатации, которые позволили бы количественно оценить степень влияния на БП различных факторов и их наиболее опасных сочетаний с учётом психофизиологических возможностей человека, выявить слабые места в элементах авиационной системы, найти наиболее рациональные пути их устранения.

В последние годы в мире для решения проблемы обеспечения БП накоплен большой опыт и наметился качественный скачок – переход от накопления и анализа многочисленных и зачастую разрозненных данных о причинах АП и инцидентов (ПАП) к созданию общей теории БП, основной задачей которого является разработка методов, позволяющих оценить влияние различных факторов на БП, и на этой основе наряду с совершенствованием традиционных методов обеспечения БП, разработать новые, более эффективные мероприятия по её повышению. Для количественной оценки уровня БП используют статические и вероятностные показатели. Они могут быть общими и частными, абсолютными и относительными.

Авиационная система (АС) – совокупность функционально-связанных элементов ВС, экипажа, службы организации и обеспечения полётов, аэродрома и его оборудования, службы УВД, аварийно-спасательные службы.

ОЖИДАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОУЭ – это условия, которые стали известны из практики или возникновение которых можно было предвидеть с достаточным основанием в течение срока службы ВС с учётом его назначения.

ОУЭ включает область расчётных условий, предельных и эксплуатационных ограничений, а также рекомендуемых режимов полёта, установленных для данного типа ВС при его сертификации.

Предельными считаются такие ограничения режимов полёта, выход за которые недопустим ни при каких обстоятельствах.

Эксплуатационные ограничения – это условия, режимы и значения параметров, преднамеренный выход за пределы которых недопустим в процессе эксплуатации ВС.

Рекомендуемые режимы полёта – это режимы внутри области, определяемой эксплуатационными ограничениями. Они устанавливаются РЛЭ ВС.

ОУЭ включает следующее:

- Параметры состояния и воздействия на ВС внешней среды

- Барометрическое давление, плотность, температуру и влажность воздуха

- Направление и скорость ветра, горизонтальные и вертикальные порывы воздуха и их градиенты

- Электрические воздействия атмосферы, обледенение, град, снег, дождь, птицы

Эксплуатационные факторы:

- Состав экипажа самолёта

- Класс и категория аэродрома

- Массы и центровки для всех предусмотренных конфигураций ВС

- Режимы работы двигателей и продолжительность работы на определённых режимах

- Возможные конфигурации – варианты геометрических форм ВС соответствующие различным этапам полёта (взлёту, набору высоты, крейсерскому полёту, снижению, экстренному снижению, заходу на посадку, заходу на второй круг)

- Периодичность и виды технического обслуживания ВС, назначенный ресурс, срок службы ВС и его функциональных систем

- Особенности применения ВС (выполнение полётов в визуальных условиях или по приборам, над равнинной, горной или безориентирной местностью, в высоких широтах, на грунтовых аэродромах)

- Характеристика воздушных трасс, линии маршрутов

- Состав и характеристики наземных средств обеспечения полётов

- Минимум погоды при взлёте и посадке

- Применяемые топлива, масла, присадки, и др. расходуемые технические жидкости и газы

Параметры (режимы) полёта:

- Высоты полёта

- Горизонтальные и вертикальные скорости

- Сочетания этих параметров для предусмотренных конфигураций ВС

В необходимых случаях в ОУЭ включаются и другие данные, определяемые особенностями применения конкретного типа ВС.

ОУЭ включает:

- Условия, которые можно предотвратить путём введения соответствующих правил эксплуатации

- Экстремальные условия, которые возникают настолько редко, что требования выполнять нормы в отношении этих условий привели бы к уровню лётной годности более высокому, чем это необходимо и практически обосновано.

ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ В ПОЛЁТАХ

Особая ситуация в полёте – ситуация, возникающая в полёте в результате воздействия неблагоприятных факторов или их сочетания, приводящая к снижению безопасности полёта. Под факторами понимаются явления, действия, условия, обстоятельства, упущения, отклонения, наличие которых (отсутствие) влияет на возникновение и развитие событий.

Событие – это результат проявления объективно существующих или субъективно созданных факторов или их совокупности.

По степени опасности особые ситуации разделяются на следующие: усложнение условий полёта; сложную ситуацию; аварийную ситуацию; аварийную ситуацию; катастрофическую ситуацию.

Хрек                                           Хогр                                                    Хкр

Нормальные режимы полёта

Ухудшение условий полёта

Сложная ситуация

Аварийная ситуация

Катастрофическая

ситуация

Рисунок: Область изменения значений определяющего параметра

Хрек – рекомендуемое значение параметра

Хогр – значение параметра, соответствующее лётно-техническому ограничению

Хкр – значение параметра, соответствующее критическому значению лётно-технической характеристики.

Усложнение условий полёта – особая ситуация, характеризующаяся: незначительным увеличением психофизиологической нагрузки на экипаж или незначительным ухудшением характеристик устойчивости и управляемости или лётных характеристик.

Усложнение условий полёта не приводит к необходимости немедленного или не предусмотренного заранее изменения плана полёта и не препятствует его благополучному завершению. При усложнении условий полёта допускается изменение плана полёта в соответствии с рекомендацией РЛЭ или решения КВС.

Сложная ситуация – особая ситуация, характеризующаяся: заметным повышением психофизиологической нагрузки на экипаж или заметным ухудшением характеристик устойчивости и управляемости или лётных характеристик, или выходом одного или нескольких параметров полёта за эксплуатационные ограничения, но без достижения предельных ограничений и расчётных условий.

Предотвращение перехода сложной ситуации в аварийную или катастрофическую может быть обеспечено своевременными и правильными действиями членов экипажа (в соответствии с рекомендациями РЛЭ), в том числе изменением плана, профиля или режима полёта.

Аварийная ситуация – особая ситуация, характеризующаяся: значительным повышением психофизиологической нагрузки на экипаж или значительным ухудшением характеристик устойчивости и управляемости или лётных характеристик, приводящих к превышению предельных ограничений или расчётных условий.

Предотвращение перехода АС в КС требует высокого профессионального мастерства членов экипажа.

Катастрофическая ситуация – особая ситуация, при возникновении которой предотвращение гибели людей и потери ВС оказывается практически невозможно.

По частоте возникновения событий (отказы, отказные состояния, особые ситуации, внешние воздействия) делятся на повторяющиеся, ускоренно-вероятные, крайнемаловероятные, практически невероятные.

Нормы лётной годности требуют, чтобы ВС было спроектировано таким образом, чтобы в ОУЭ при действиях экипажа в соответствии с РЛЭ: любое отказное состояние, приводящее к возникновению КС, оценивалось как событие не более частое, чем практически невероятное, или суммарная вероятность возникновения КС для ВС в целом вызванным отказными состояниями не превышало заданного значения;

суммарная вероятность АС для ВС в целом вызванной отказными состояниями, не превышало бы установленной величины, при этом рекомендуется, чтобы любое отказное событие приводящее к АС, оценивалось как событие не более, чем крайне маловероятное;

суммарная вероятность возникновения сложной ситуации для ВС в целом вызванное отказными состояниями не превышало заданного значения, при этом рекомендуется, чтобы любое отказное, приводящее к сложной ситуации, оценивалось как событие не более частое чем маловероятное.

Каждое из вышеперечисленных событий подвергается специальному расследованию.

К расследуемым событиям относятся:

- Авиационные происшествия (катастрофы, аварии, поломки)

- Предпосылки к АП (инциденты)

- Чрезвычайные происшествия

- Повреждение ВС на земле.

АВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

АП – событие, связанное с использованием ВС, имевшее место с момента, когда какое-либо лицо из экипажа или пассажиров вступило на борт с целью полёта, до момента, когда все находящиеся на борту лица покинули ВС, при котором:

а) какое-либо из указанных лиц погибло или получило телесное повреждение со смертельным исходом в результате нахождения на борту ВС

б) ВС разрушено или получило повреждения, повлекшие нарушение его прочности, или ухудшение лётнотехнических характеристик

в) ВС с находящимися на нём людьми пропало без вести или утрачено в результате посадки на местность, исключающую возможность или экономическую целесообразность его эвакуации.

АП включает в себя лётное и наземное происшествие. К лётным происшествиям относятся АП возникшие во время полёта ВС, а к наземным – происшествия до и после полёта. Такой подход к определению АП соответствует и требованиям ИКАО. Если отсутствует какой-либо из названных признаков, событие не может быть относящимся к АП.

Катастрофа – это АП, при котором:

а) какое-либо лицо в результате нахождения на борту погибло или получило телесные повреждения со смертельным исходом, смерть от которых наступает не позднее 30 суток с момента происшествия

б) ВС с находящимися на его борту людьми пропало без вести и поиски его прекращены.

К катастрофам также относят случаи при получении телесных повреждений со смертельным исходом каким-либо лицом, находившимся на борту ВС, вследствие нарушения функционирования его систем (самопроизвольное раскрытие дверей, разгерметизация и т.д.) без разрушения или повреждения ВС.

Авария – это АП, при котором наступило одно из следующих последствий:

а) ВС получило такие повреждения, которые исключают возможность или экономическую целесообразность его ремонта

б) ВС совершило вынужденную посадку, исключающую возможность или экономическую целесообразность его эвакуации.

Поломка – это АП, при котором ВС получило такие повреждения, что ремонт его является возможным и экономически целесообразным, после чего оно может быть допущено к эксплуатации.

Предпосылка к АП (в документах ИКАО «инцидент») – это событие связанное с возникновением особой ситуации (аварийной или сложной), имевшие место с момента, когда какое-либо лицо из числа пассажиров или членов экипажа вступило на борт ВС с целью полёта до момента, когда все находящиеся на борту лица покинули ВС, но которое не закончилось АП.

Инциденты отличаются от АП только по последствиям.

ПАП являются, как правило, следствием недостатков, нарушений и упущений, связанных с организацией, обеспечением и выполнением полётов, УВД, обучением, воспитанием, подготовкой и допуском личного состава к исполнению возложенных на них функций, с созданием и ремонтом авиационной и наземной техники и т.п.

Чрезвычайное происшествие – это событие, связанное с эксплуатацией ВС, при котором наступило одно из следующих последствий:

а) гибель или телесные повреждения со смертельным исходом, полученные каким-либо лицом во время нахождения на борту ВС в результате умышленных или неосторожных действий самого потерпевшего или других лиц

б) гибель или телесные повреждения со смертельным исходом лиц, скрывающихся в зоне, куда открыт доступ пассажирам и членам экипажа

в) гибель членов экипажа или пассажиров в результате неблагоприятных воздействий внешней среды после вынужденной посадки ВС вне аэродрома

г) гибель или телесные повреждения со смертельным исходом любого лица, находящегося вне ВС, в результате непосредственного контакта с ВС, его элементами или струёй газов двигателя

д) разрушение или повреждение ВС на земле, повлекшее нарушение прочности его конструкции или ухудшение лётнотехнических характеристик, в результате стихийного бедствия или нарушение технологии обслуживания, правил хранения или транспортировки

е) угон ВС, находящегося на земле или в полёте, захват ВС с целью угона

ж) самопроизвольный вылет экипажа, отдельных его членов или других лиц ГА, независимо от последствий.

Повреждение ВС на земле – это событие, связанное с обслуживанием, хранением и транспортировкой ВС, причинённые при этом повреждения не нарушают прочности конструкции и не ухудшают лётнотехнические характеристики, устранение которых возможно в эксплуатационных условиях. Повреждение ВС на земле классифицируется как ПАП (инцидент).

Авиационное происшествие – событие, связанное с использованием воздушного судна, которое имело место с момента, когда:

- какое-либо лицо вступило на борт с намерением совершить полёт, до момента

- когда все лица, находящиеся на борту с целью полёта, покинули ВС, и обусловленное нарушением нормального функционирования ВС, экипажа, служб управления и обеспечения полётов, воздействием внешних условий, в результате которого наступило одно из следующих последствий:

  - хотя бы один человек из находящихся на борту погиб или его здоровью был причинён ущерб, повлекший смерть в течение 30 суток с момента происшествия

  - хотя бы один человек из находящихся на борту пропал без вести и официальные поиски его прекращены

Примечание: К АП не относятся:

    - гибель кого-либо из находившихся на борту ВС в результате естественных причин, умышленных действий самого потерпевшего или других лиц, не связанная с функционированием ВС,

    - гибель какого-либо лица, самовольно проникшего на ВС и находившегося вне зон, куда открыт доступ пассажирам,

    - локализованное разрушение двигателя, если повреждён только сам двигатель, повреждение воздушных винтов, несиловых элементов планера, обтекателей, законцовок, стёкол, антенн и других выступающих деталей, пневматиков и тормозных устройств шасси и других элементов, если эти повреждения не нарушают общей прочности конструкции,

    - разрушение или повреждение элементов несущих и рулевых винтов, втулки несущего или рулевого винта; разрушение или рассоединение трансмиссии; разрушение вентиляторной установки; разрушение редуктора, если эти случаи не привели к повреждениям или разрушениям силовых элементов фюзеляжа (балок); повреждение обшивки фюзеляжа (балок) без повреждения силовых элементов.

Авиационные происшествия в зависимости от тяжести наступивших последствий подразделяются на

- катастрофы

- авиационные происшествия без человеческих жертв

КАТАСТРОФА – авиационное происшествие, приведшее к гибели или пропаже без вести какого-либо лица находившихся на борту ВС.

К катастрофам также относятся случаи гибели какого-либо лица из числа находящихся на борту в процессе аварийной эвакуации из ВС.

АВИАЦИОННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ – авиационное происшествие, не связанное с гибелью находящихся на борту людей, при котором ВС получило повреждения силовых элементов планера или совершило посадку на местность, эвакуация с которой является технически невозможной или нецелесообразной.

ИНЦИДЕНТ – событие, связанное с использованием ВС, которое имело место с момента, когда какое-либо лицо вступило на борт с намерением совершить полёт, до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью полёта, покинули ВС, и обусловленное отклонениями от нормального функционирования ВС, экипажа, служб управления и обеспечения полётов, воздействием внешней среды, могущим оказать влияние на безопасность полёта, но не закончившееся авиационным происшествием.

(перечень событий, подлежащих расследованию в эксплуатации в качестве инцидентов с целью разработки мероприятий по предотвращению авиационных происшествий, приведён в приложении П.3.1 ПРАПИ-88.)

СЕРЬЁЗНЫЙ ИНЦИДЕНТ – инцидент, связанный с возникновением условий, характеризующихся значительным повышением вероятности авиационного происшествия, для предотвращения которого требуется либо выполнение экипажем (службами управления и обеспечения полётов) сложных и (или) экстренных действий, не применяемых в условиях нормального полёта, либо благоприятное стечение обстоятельств.

Для серьёзных инцидентов характерны следующие признаки:

- выход ВС за пределы ожидаемых условий эксплуатации

- возникновение значительных вредных воздействий на экипаж или пассажиров (дыма, паров едких веществ, токсичных газов, повышенной или пониженной температуры, давления и т.п.)

- значительное ухудшение характеристик устойчивости и управляемости, лётных или прочностных характеристик

- значительное снижение работоспособности членов экипажа

- значительное повышение психофизиологической нагрузки на экипаж

- возникновение реальной возможности повреждения жизненно важных элементов ВС в результате пожара, нелокализованного разрушения двигателя, трансмиссии и т.п., разрушение или рассоединение элементов управления.

Примечание. К серьёзным инцидентам относятся также отклонения в функционировании авиатранспортной системы, при которых указанные признаки не зафиксированы, но могли с высокой вероятностью проявиться в других ожидаемых условиях эксплуатации.

Классификация других событий, не относящихся к авиационным происшествиям и инцидентам, имевших место при использовании ВС, а также в процессе их технического обслуживания, хранения и ремонта, порядок расследования и учёта этих событий определяются ведомственными документами.

Столкновение (опасное сближение)двух или нескольких судов рассматривается как одно событие.