Глава 3.2 Бортовые системы регистрации полётной информации

Бортовые системы регистрации ПИ являются бортовой частью АСКП. Они предназначены для сбора и регистрации параметров в полёте ВС в виде цифровых кодов. Достоверность результатов контроля зависит от разрядности и частоты опроса регистратора, а также от помехозащищённости используемого кода. В процессе развития и совершенствования бортовых регистраторов их характеристики существенно изменяются, увеличивается число регистрируемых в полёте параметров, повышается статическая и динамическая точность их регистрации, улучшаются показатели эксплуатационной технологичности. В современных регистраторах используются методы уплотнения информации. С этой целью в их состав вводят БЦВМ. Увеличение числа цифровых элементов в составе функциональных систем ВС, применение автономных цифровых датчиков для МСРП позволяют организовать связи регистратора с контролируемым бортовым оборудованием (интерфейс) в виде цифровых шин. Это повышает надёжность и существенно улучшает весовые характеристики бортовых регистраторов.

3.2.1 Этапы развития средств регистрации

В 50-х годах на некоторых типах самолётов начали штатно устанавливать аппаратуру для записи нескольких параметров полёта и использовать их при расследовании лётных происшествий. После утверждения в ряде стран в конце 50-х – начале 60-ч годов обязательных требований об установке аварийных самописцев началась разработка аппаратуры для этих целей. Вначале для этого использовались самописцы, применяемые при лётных испытаниях самолётов. В основном это были оптические и механические устройства. В оптической аппаратуре использовали принцип записи световым лучом на фотобумаге или фотоплёнке параметров в аналоговом виде (в виде графиков). Механическая аппаратура производит запись путём царапания алмазным или твёрдосплавным пером графиков параметров на фотоплёнке или алюминиевой фольге. Благодаря своей простоте оптические и механические регистраторы применяются и в настоящее время. Из отечественных регистраторов этого типа в настоящее время эксплуатируются САРПП-12 и К3-63.

Самописец САРПП-12 предназначен для записи в полёте 6 АП и 9 РК. Запись осуществляется на фотоплёнке светолучевым электрическом осциллографом. Фотоплёнка длиной 12м помещена в бароконтейнере, защищающем её от повреждения. Самописец САРПП-12 устанавливается на вертолётах Ми-8 и самолётах Л-410. В настоящее время он заменяется цифровым магнитным регистратором МСРП-МВЛ. Самописец К3-63 регистрирует в полёте высоту, приборную скорость и вертикальную перегрузку в центре тяжести ВС. Регистрация параметров осуществляется путём царапания на фотоплёнке графиков параметров. Регистратор К3-63 устанавливается практически на всех типах ВС. Накопленная им информация используется для определения максимальной вертикальной перегрузки, действующей на конструкцию ВС.

Основными недостатками оптических и механических регистраторов, малая продолжительность записи, приводящая к необходимости перезарядки носителя после каждого полёта, аналоговый вид записи, обусловливающий большие погрешности регистрации и делающий невозможным использование ЭВМ для обработки информации, отсутствие термозащиты носителя, что приводит к большим его повреждениям при пожаре.

Возрастающая сложность ВС, их пилотажно-навигационного оборудования, многообразие выполняемых бортовыми системами функций потребовали большого объёма регистрируемой в полёте информации для расследования причин авиационных происшествий и эксплуатационного контроля. Это привело к пересмотру требований к бортовым регистраторам. Если в 50-х годах обязательной была регистрация 5-6 параметров, то к концу 60-х годов количество подлежащих обязательной регистрации параметров увеличилось до 15-20. Аварийная система регистрации стала обязательным оборудованием ВС. Установка аварийной системы регламентирована требованиями ЕНЛГС к погрешности и частоте опроса быстро изменяющихся параметров. К аварийным регистраторам предъявляются жёсткие требования по обеспечению сохранности информации при авиационных происшествиях. По нормам ИКАО не менее 25% информации должно быть сохранено при комплексном воздействии разрушающих факторов:

- Температуры 1100ºС в течении 15 мин;

- Ударной нагрузки в 9800 Н;

- Бензина, керосина, гидравлических и огнегасящих жидкостей в течении 2 сут;

- Морской воды в течении 2 сут и т.д.

Высокие требования предъявляются к системам регистрации по надёжности и ресурсу.

Проведённые научно-исследовательские и конструкторские работы по разработке систем регистрации, удовлетворяющих перечисленным требованиям, привели к созданию магнитных бортовых систем регистрации. Одной из первых отечественных магнитных систем регистрации ПИ является аварийный регистратор МСРП-12, позволяющий регистрировать до 12 АП и до 24 РК. Информация регистрируется широтно-импульсным кодом на магнитной ленте, помещённой в защищённом контейнере. Запись осуществляется с непрерывным стиранием таким образом, что на ленте остаётся информация за последние 90-120 мин полёта.

Модифицированная система МСРП-12-96 установлена на ВС местных воздушных линий (Ан-26, Ан-24, Як-40) и тяжёлых вертолётах.

Основными недостатками системы МСРП-12-96 являются малое количество регистрируемых параметров, аналоговая форма записи информации, малая продолжительность записи, большая погрешность регистрации. Поэтому с созданием самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-62, оснащённых таким сложным оборудованием, как бортовая АСУ, появилась необходимость в более информативной системе регистрации, обеспечивающей не только расследование происшествий, но и эксплуатационный контроль оборудования и контроль действий экипажа по управлению ВС. Для удовлетворения этих требований была создана система регистрации МСРП-64-2, имеющая 64 измерительных канала и осуществляющая 128 измерений в 1 с.

Измеряемая информация преобразуется в 8-и разрядный импульсный код и записывается на магнитную ленту аварийного и эксплуатационного накопителей. Кроме измерительной информации, в системе регистрируется служебная информация: дата полёта, время, номер рейса, бортовой номер. Для сокращения времени смены носителя в эксплуатационном накопителе был создан кассетный бортовой накопитель (КБН). Продолжительность записи на аварийном носителе составляет 26 часов, на КБН – 17-20 ч.

Создание самолёта-аэробуса Ил-86 выдвинуло более жёсткие требования к обеспечению безопасности полётов и переходу на эксплуатацию по техническому состоянию. Для реализации технологии эксплуатации Ил-86 по состоянию разработана система регистрации МСРП-256, имеющая 256 измерительных каналов, опрашиваемых с частотой 1 Гц.

3.2.2 Системы сбора и регистрации полётной информации на современных ВС

С целью дальнейшего совершенствования бортовых систем регистрации во многих странах проводятся поиски схемно-конструктивных решений для аппаратуры регистрации нового поколения на новой элементарной базе, такой, как интегральные схемы и микропроцессорная техника. Для унификации и стандартизации требований к таким системам международным комитетом ARINC был разработан и издан специальный документ ARINC-573, содержащий рекомендации по их структуре, основным параметрам и проектным решениям. В 1979 г. эти рекомендации были пересмотрены, дополнены и изданы в виде документа ARINC-717.

У нас в стране был разработан соответствующий отраслевой стандарт «Системы регистрации и обработки ПИ», в соответствии с которым определена базовая комплектация бортового устройства регистрации (БУР), в состав которого входят (рис. 3.11):

- Блок сбора ПИ (БСПИ);

- Защищённый бортовой накопитель (ЗБН);

- Пульт управления (ПУ).

ЗБН

ПУ

БСПИ

АП

РК

Коды

Рис. 3.11. Базовая комплектация БУР

Базовая комплектация БУР предназначена в основном для накопления информации, необходимой для расследования авиационных происшествий (табл. 3.1). Установка базовой комплектации БУР на ВС является обязательной.

В БСПИ, обеспечивающем коммутацию сигналов и преобразование их в цифровой код, объединены функции сбора и преобразования сигналов от датчиков, реализована программируемая частота и определён порядок опроса систем-датчиков с целью унификации БУР для различных типов ВС. С ПУ осуществляется ввод дополнительной информации и управление БУР.

Для решения задач контроля состояния систем ВС и действий экипажа БУР может комплектоваться дополнительными блоками:

- Эксплуатационным КБН, обеспечивающим быструю смену магнитного носителя для его доставки к месту расшифровки;

- Бортовой системой анализа ПИ (БСАПИ), предназначенной для решения задач эксплуатационного контроля ВС и анализа действий экипажа в полёте и состоящей из БЦВМ и алфавитно-печатающего устройства (АЦПУ);

- Устройством оперативного документирования (УОД), обеспечивающим печать на бумажной ленте сообщений об опасных отказах систем и агрегатов ВС, о грубых нарушениях техники пилотирования.

Таблица 3.1

Перечень параметров, подлежащих обязательной регистрации

| Наименование | Обозна- чение | Частота, Гц |
| --- | --- | --- |
| Барометрическая высота | Hσ | 1 |
| Приборная скорость | Vпр | 1 |
| Перегрузка по оси Х | nX | 4 |
| Перегрузка по оси Y | nY | 8 |
| Перегрузка по оси Z | nZ | 4 |
| Угол крена | γ | 4 |
| Угол тангажа | υ | 4 |
| Угол атаки | α | 4 |
| Положение ручки по крену | δK | 4 |
| Положение ручки по тангажу | δT | 4 |
| Положение педалей | δn | 4 |
| Угол отклонения элеронов | δэ | 4 |
| Угол отклонения рулей высоты | δв | 4 |
| Угол отклонения руля направления | δН | 4 |
| Угол отклонения рычага управления двигателем | αруд | 2 |
| Частота вращения | nдв | 2 |
| Температура газов за турбиной | t*г | 2 |
| Остаток топлива | GT | 1 |
| Напряжение сети | U | 1 |
| Время текущее | T | 1 |

Отпечатанная информация представляется наземным службам для принятия решения о выпуске ВС в полёт.

Вместо ПУ в системе может быть установлен ПУ и индикации (ПУИ), обеспечивающий выполнение следующих функций:

- Выборку и индикацию на экране дисплея значений параметров;

- Ввод служебной информации и констант, необходимых при анализе ПИ;

- Формирование команд на печать данных.

Структурная схема БУР расширенной комплектации изображена на рис. 3.12.

ПУ

БСПИ

ЗБН

Базовая комплектация БУР

БСПИ

БСПИ

БСАПИ

УОД

ПУИ

КБН

Мультиплексная шина

Система состоит из блоков базовой комплектации (обязательных) и наращиваемых блоков. Обмен информацией между блоками осуществляется с помощью мультиплексной шины. Характеристики шины соответствуют ГОСТ 18977-80, что позволяет подключать любой набор внешних устройств. Кроме того, использование интерфейсной шины позволяет существенно снизить вес системы регистрации, поскольку около 40% массы таких систем, как МСРП-64-2 и МСРП-256, составляет масса соединительных проводов. Для увеличения информативности системы в её состав могут включаться дополнительные блоки БСПИ, аналогичные блоку базовой комплектации или специализированные, например, для регистрации параметров двигателя.

Для ВС разных типов и классов целесообразно создавать различные варианты комплектаций системы регистрации и обработки ПИ. На выбор варианта комплектации влияют не только технические характеристики ВС, но и выбранная технология его эксплуатации. Так, система фирмы “TeleDyne” устанавливается на самолётах типа В-747, Dc-10, L-1011, A-300 и используется примерно 32 авиакомпаниями. При этом применяют 3 основные конфигурации систем:

I – БСПИ+ЗБН+ПУ;

II – БСПИ+ЗБН+ПУ+КБН;

III – БСПИ+ЗБН+ПУ+КБН+БЦВМ.

Распределения использования конфигураций бортовых систем регистрации в процентном отношении приведено в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Использование конфигураций систем регистрации

| Система | Конфигурация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Teledyne | 65 | 25,6 | 9,4 |
| Hamilton Standart | 54 | 5 | 41 |

Данные табл.3.2 показывают, что более чем в половине случаев используются системы базовой конфигурации, предназначенной для расследования авиационных происшествий. Однако системы Hamilton Standart почти в половине случаев используются в максимальной конфигурации с БЦВМ, что свидетельствует о широком применении бортовой обработки информации. Для самолётов-аэробусов А-310 и А-300-600 разработаны две конфигурации систем регистрации в соответствии с ARINC-717. Первая конфигурация является базовой и включает БСПИ, ПУ, ЗБН и акселерометр. Во вторую конфигурацию кроме перечисленных блоков входит эксплуатационный накопитель КБН и вместо ПУ – ПУИ. Блок БСПИ обеспечивает регистрацию 60 АП, 90 РК, 31 канал используется для приёма последовательных кодов.

Тип принимаемых сигналов, коэффициент усиления и частота опроса программируются. Управление сбором данных и формирование выходной информации осуществляется микропроцессором по заданной программе. Микропроцессор имеет ОЗУ объёмом 2К 16-разрядных слов и постоянное запоминающее устройство объёмом 8К.

Эксплуатационный КБН имеет следующие характеристики:

- Запас ленты 150 м;

- Плотность записи 1600 имп/дюйм;

- Продолжительность записи при регистрации 64 12-разрядных слов в 1 с – 39ч.

Отечественная система нового поколения базовой комплектации БУР-1, соответствующая ARINC-717, предназначена для установки на ВС местных воздушных линий и на тяжёлых вертолётах. Системой регистрации расширенной комплектации является система МСРП-А-02, предназначенная для установки на новых ВС Ту-204 и Ил-96.

В связи с постоянным усложнением ВС, повышением требований к безопасности полётов и экономической эффективности их эксплуатации изменяются требования к бортовым системам регистрации. В 1979 г. при ИКАО была сформирована группа по бортовым регистраторам для разработки рекомендации по приведению в соответствие требований к аварийным регистраторам с требованиями по безопасности полётов. Группа рекомендовала не использовать механические (аналоговые) регистраторы на ВС с массой свыше 5700кг. В 1982г. подготовлен проект новых технических требований на бортовые регистраторы, в котором предложено 5 типов регистраторов параметров и 2 типа речевых регистраторов, которые отличаются количеством регистрируемых параметров и продолжительностью записи. Установка конкретного типа регистратора зависит от взлётной массы, дальности и других характеристик ВС. В табл. 3.3 приведены основные характеристики бортовых регистраторов, рекомендованных ИКАО для установки на гражданских ВС.

Таблица 3.3

Характеристики бортовых регистраторов для гражданских ВС

| Параметры | Пассажирские самолёты (m>5700кг) |  |  | Вертолёты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип регистраторов |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V |
| Количество параметров, не менее | 33 | 15 | 5 | 31 | 16 |
| Продолжительность записи, Не менее | 25ч | 30мин | 25ч | 10ч | 30мин |

Основными направлениями совершенствования систем регистрации являются повышение их надёжности и быстродействия, уменьшение массы и повышение точности регистрации. Анализ данных по эксплуатации систем регистрации показывает, что наименее надёжным является блок накопителя. Например, наиболее характерными отказами системы МСРП-64-2 являются обрыв ленты, деформация прижимных роликов, обрыв пассиков.

Увеличение количества регистрируемых параметров и повышение разрядности кода требуют увеличения плотности записи информации на магнитной ленте и увеличения длины ленты. А это в свою очередь приводит к сбоям при воспроизведении информации и к увеличению времени воспроизведения. В настоящее время ведутся работы по созданию твёрдотельных накопителей и замене ими накопителей на магнитной ленте. Так, если регистратор аварийных параметров обеспечивает запись на магнитной ленте со скоростью 768 бит/с, то за последние 25ч полёта он накопит примерно 70 Мбит информации. Такой объём информации может быть получен применением твёрдотельного накопителя, состоящего из 20 модулей запоминающего устройства на цилиндрических магнитных доменах.

Применение твёрдотельных накопителей позволяет повысить надёжность регистраторов в 5 раз, уменьшить их массу и габаритные размеры, а также повысить точность регистрации. Переговоры экипажа можно будет регистрировать цифровым кодом, что позволит улучшить качество информации. С использованием твёрдотельных накопителей упростится также процесс воспроизведения информации при её обработке, отпадёт необходимость в специальных устройствах перезаписи и ускорится сам процесс считывания информации.

3.2.3 Преобразование информации в системах регистрации.

Бортовые системы регистрации являются одним из элементов АСКП. Они предназначены для преобразования и накопления информации о параметрах полёта. Эти параметры могут представлять собой непрерывные (аналоговые) величины, являющиеся физическими параметрами, отображающими действия экипажа и работу систем ВС. Примерами таких параметров являются высота, скорость, углы отклонения рулей и т.д. Бинарные сигналы (РК) характеризуют включение или выключение систем, отказы и т.д.

Информация, регистрируемая в БСРПИ, проходит несколько этапов преобразования от измерения до записи её на носителе. Преобразования осуществляются в блоке БСПИ, основным компонентом которого является аналого-цифровая часть, состоящая из аналоговых измерительных параметров, коммутатора и АЦП. Аналоговые измерительные каналы предназначены для преобразования входных величин в сигналы стандартного вида, коммутатор осуществляет последовательный опрос каналов, а АЦП служит для преобразования сигналов в цифровой код.

Аналого-цифровая часть может иметь различные структуры в зависимости от количества регистрируемых параметров, вида осуществляемых преобразований и формата выходной информации.

В системах регистрации наиболее распространённой является структура параллельно-последовательного действия (рис 3.13)

n

YC1

X21

X11

X01

С

n

M1

n

Xon

X1n

n

n

X2n

Рис 3.13 Структура пар-пос АЦП

Входные величины х01, … , х0n  датчиками преобразуются в сигналы х11, … , х1n , которые затем с помощью унифицирующих преобразователей преобразуются в сигналы стандартного вида х21, … , х2n. Эти преобразования осуществляются одновременно для всех сигналов. Далее сигналы х21, … , х2n с помощью коммутатора последовательно подаются на устройство сравнения УС1 , где сравниваются с образцовыми мерами, вырабатываемыми в устройстве М1. В результате сравнения формируется цифровой код, соответствующий сигналам х21, … , х2n. Унифицирующие преобразователи (нормализаторы) предназначены для приведения сигналов датчиков к диапазону стандартных значений, установленных ГОСТ 9895-78 и ГОСТ 26013-81. Основными видами преобразований, выполняемых унифицирующими преобразователями, являются:

- Установление нуля;

- Масштабирование;

- Температурная компенсация;

- Линеаризация.

Типичная задача, выполняемая унифицирующими преобразователями, сводится к следующему. Пусть система рассчитана на работу с унифицированным сигналом, имеющим диапазон [0,xn], а сигнал датчика изменяется в диапазоне [xmin,xmax]. При этом xn>xmin,xmax . Для совмещения диапазонов необходимо осуществлять масштабирование сигнала датчика х и совмещение точек отсчёта. Совмещение точек отсчёта осуществляется прибавлением к х значения минус xmin, а масштабирование – усилением сигнала с коэффициентом k=xnxmax−xmin. Полное преобразование будет иметь вид

x=(x−xmin)xnxmax−xmin.

Линеаризация сигналов от датчиков необходима, если шкала входного измерительного преобразователя линейна, а сигнал от датчика связан со значениями контролируемого параметра нелинейной зависимостью x=f(Θ). Тогда после линейного преобразования совмещения диапазонов необходимо выполнить операцию линеаризации. На практике это осуществляется либо введением поправок на нелинейность, либо с помощью линеаризующих устройств в унифицирующих элементах. После аналоговой части сигналы датчиков поступают на вход коммутатора в аналого-цифровой части БСПИ. Основное назначение коммутатора состоит в образовании соединения между измерительной частью (датчиками, унифицирующими преобразователями) и АЦП. Параметрами коммутаторов являются скорость коммутации и число коммутируемых каналов-входов N, число выходов Н и число одновременно образуемых каналов к. Как правило, в системах регистрации Н=к=1.

Коммутаторы различаются последовательностью подключения входных сигналов к выходу. В зависимости от вида последовательности различают циклический и адресный режимы переключений. При циклическом режиме коммутация производится по заранее установленной программе с заданной коммутационной функцией, определяющей последовательность соединения входов с выходами коммутатора. При адресной работе коммутатора последовательность переключения определяется в процессе регистрации на основе анализа величин регистрируемых сигналов. Достоинством адресного режима коммутации является возможность согласования частоты коммутации каналов с их частотными характеристиками, что позволяет обеспечить заданную точность воспроизведения зарегистрированной информации и минимизировать объём регистрируемой информации. В БСПИ используются коммутаторы с последовательным включением коммутационных элементов и циклическим режимом коммутации (рис 3.14).

U1

Ui

Uвых

Un

Рис. 3.14. Схема коммутатора

Коммутатор осуществляет преобразование входного аналогового сигнала, называемое квантованием по времени. Квантование по времени состоит в преобразовании непрерывной входной величины x(t) в ряд дискретных значений {x(t0), … , x(ti), …}, где t0 … ti – моменты времени подключения (опроса) сигнала х к выходу коммутатора.

При реализации циклической коммутационной функции подключение входов осуществляется последовательно с некоторой заданной частотой fk=f0, т.е за время Т0=1/fk осуществляется один цикл опроса всех ходов. В современных системах регистрации принято значение частоты fk, равное 1 и 2 Гц. При воспроизведении и обработке зарегистрированной информации осуществляется восстановление значений x(tj) tj=t0, … , ti по зарегистрированным значениям. Для обеспечения требуемой точности воспроизведения необходимо согласовать частоту fk c частотой изменения регистрируемой величины fp. Соотношение между частотами fk, fp определено теоремой Котельникова:

fk>2fp

Чтобы условия теоремы Котельникова выполнялись для всех параметров, датчики быстроизменяющихся параметров подключают к нескольким входам коммутатора, повышая таким образом частоту их опроса. С выхода коммутатора сигналы поступают на АЦП, где преобразуются в цифровой код. Преобразование, осуществляемое в АЦП, называется квантованием по уровню и состоит в преобразовании непрерывной величины сигнала в одно из целочисленных значений 0,1, … , N двоичного кода. Максимальное значение кода связано с разрядностью используемого кода n соотношением

N=2n−1

Графически квантование по уровню сигнала х, приведённого к нулю показано на рисунке 2.14.

По вертикальной оси отложены значения кода, называемого уровнями квантования, а по горизонтальной оси – значения квантуемого сигнала. Шаг квантования вычисляют по формуле

h=xmax−xminN

Квантование по уровню представляет собой преобразование интервала измерения сигнала I⊆(k−1)h−h2, kh−h2 в код. Как показано на рис.2.14,а, это преобразование является точным только в точках kh−h2 (k=1,2, … , N).

Погрешность квантования ε удовлетворяет неравенству

ε≤h2

и зависит от диапазона регистрируемой величины и разрядности цифрового кода, в который она преобразуется. В эксплуатируемых системах регистрации, таких, как МСРП-64-2, МСРП-256, ТЕСТЕР, принят 8-и разрядный код. Однако для параметров, имеющих большой диапазон изменения, такое представление приводит к значительным погрешностям преобразования. Поэтому в новых системах регистрации БУР-1, МСРП-А осуществляется преобразование в 10-и и 12-и разрядный код.

3.2.4 Размещение информации на носителе

Сформированный в АЦП код усиливается и поступает на устройство регистрации для записи на носитель. В качестве носителя, как правило, используется магнитная лента. Запись на носитель производится импульсным параллельным кодом или двухчастотным двухполярным кодом. При записи импульсным параллельным кодом все разряды кода записываются одновременно (параллельно) по своим дорожкам записи. При этом наличию единицы в разряде кода соответствует импульс на дорожке данного разряда, а нулю – отсутствие импульса. Для синхронизации считывания информации при воспроизведении, кроме кода, записывается так называемый канальный или тактовый синхроимпульс. Запись информации импульсным параллельным кодом используется в системах МСРП-64-2 и МСРП-256. При использовании двухчастотного (гарвардского) кода содержимое разрядов кодируется частотой переключения тока записи. При кодировании нуля ток записи переключается только на границе такта, а при кодировании единицы ток записи переключается в середине записи и на его границе (рис.3.15).

0                             1               0                   1

Рис 3.15 Двухчастотный код

Информационные коды, сформированные в результате преобразования сигналов всех измерительных каналов, объединяются в кадр (подкадр). Коды, входящие в состав кадра, при записи на носитель ограничиваются специальным кадровым синхросигналом или синхрословом. Структура кадра информации МСРП приведена на рисунке 3.16.

Канальные синхроимпульсы записываются на 8-й дорожке, а кадровые – на 7-й при записи кода последнего 63-го канала. Для ограничения кадра при использовании двухчастотного кода применяется синхрослово, представляющее собой код, имеющий определённое значение.

Кроме измерительной информации в системах регистрации записывается служебная информация и время. В системе МСРП-64-2 в состав служебной информации входят номер полёта, дата полёта, бортовой номер самолёта.

Поскольку вся служебная информация и время регистрируются по одному каналу, то их коды размещаются в 10 последовательных кадрах информации, объединяемых в субкадр. Для ограничения субкадра на носителе используются субкадровые синхросигналы, записываемые на специально выделенных дорожках в начале субкадра.

В системах регистрации БУР-1 и МСРП-А совокупности кодов всех каналов объединены в подкадр. Кадр информации здесь состоит из четырёх подкадров, а служебная информация записывается в 33-ем слове каждого подкадра трёх последовательных кадров.

Суммарное число дорожек

Дорожки прямого хода

Дорожки обратного хода

Движение ленты

Прямой ход

Обратный ход

Разрядные импульсы

Число 11001101

(205)

Начало кадра,

субкадра

Начало кадра,

субкадра

Рабочий слой ленты

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

//////////////////////////////////////

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

//////////////////////////////////////

1р░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

2р//////////////////////////////////////

3р░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

4р//////////////////////////////////////

5р░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

6р//////////////////////////////////////

7р░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

8р//////////////////////////////////////

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

//////////////////////////////////////

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

//////////////////////////////////////

8р░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

7р//////////////////////////////////////

6р░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

5р//////////////////////////////////////

4р░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

3р//////////////////////////////////////

2р░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

1р//////////////////////////////////////

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

//////////////////////////////////////

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

//////////////////////////////////////

28     1

27  14

26     2

25  13

24     3

23  12

22     4

21  11

20     5

19  10

18     6

17  9

16     7

15  8

14     8

13  7

12     9

11  6

10     10

9   5

8      11

7   4

6      12

5   3

4      13

3   2

2      14

1   1

Субкадровый импульс

Субкадровый импульс

9 кадр субкадра

0 кадр субкадра

Кадровые импульсы

Канальные импульсы

Канальные импульсы

Кадровые импульсы

63…4  3  2  1  0  63  62  61

Отметка времени

Субкадровый импульс

Субкадровый импульс

Нижний торец ленты относительно платы МЛП

Рис. 3.16. Расположение на магнитной ленте информации в кадре измерений МСРП-64

3.2.5 Краткая характеристика бортовых систем регистрации

В настоящее время в аэрофлоте эксплуатируются несколько типов систем регистрации. Одной из первых систем, штатно устанавливаемых на ВС, является система МСРП-12-96, спроектированная как аварийная, т.е. накапливаемую её информацию предполагалось использовать только при расследовании авиационных происшествий. Поэтому продолжительность записи информации на магнитную ленту ЗБН составляет всего 90-120 мин. Широкое использование информации МСРП-12-96 при контроле деятельности экипажей в полёте создаёт существенные трудности.

Особенностью системы МСРП-12-96 является использование времяимпульсного метода кодирования. На вход кодирующего устройства от датчиков и унифицирующих преобразователей поступают сигналы в виде напряжений постоянного тока, изменяющихся в диапазоне от 0 до 6,3 В. На выходе кодирующего устройства они преобразуются в расстояния между импульсами τ, изменяющиеся в диапазоне 1750-3900 мкс (рис. 3.17).

U, B

6,3

1750

0

3900

τ, мкс

Рис.3.17. Зависимость кода от напряжения в МСРП-12-96

Из-за слабой помехозащищённости кода в информацию вносятся погрешности как при самом процессе кодирования, так и при записи кода на ленту. Кадр информации системы представляет собой последовательность 15 импульсов, расстояния между которыми являются кодами (рис. 3.18).

…

2600

τ1

τ2

τ13

Рис 3.18. Кадр информации МСРП-12-96

Первое расстояние τ1=2600мкс является признаком начала кадра, а последнее τ13 – секундной отметкой времени. Расстояния τ1, … , τ13 зависят также от скорости протяжки ленты в лентопротяжном механизме. При неисправности механизма, вызывающей девиацию или стабильное изменение скорости движения ленты, в информацию будут вноситься погрешности, связанные с искажением длительностей τ1, … , τ13. Для уменьшения влияния данных погрешностей на результаты расшифровки информации в системе осуществляется регистрация калибровочных напряжений 0 и 6,3 В с интервалом 60 с. При анализе информации используется приведённое значение кода

kпр=255k−k0k1−k0

Где к – код параметра; к0, к1 – коды калибровочных напряжений 0 и 6,3 В соответственно.

Для регистрации РК, принимающих логические значения 0 и 1, в системе используется т.н. метод наложения на АП, при котором по измерительному каналу регистрируются две РК и АП. РК регистрируются минимальным 0 или максимальным 6,3 В уровнями напряжений. При наличии РК АП отключается сигналом, вырабатываемым в БПРК, и осуществляется кодирование РК в течении времени 0,5-0,6 с один раз в 4 с. В 6-7 последовательных кадрах информации соответствующее расстояние τi будет кодом РК. При расшифровке информации, зарегистрированной с использованием метода наложения, могут возникнуть ошибки в определении момента начала события, регистрируемого РК.

В настоящее время система МСРП-12-96 заменяется современными системами БУР-1 и БЭР-12.

Система регистрации МСРП-64-2, широко применяемая на ВС (табл 3.4), имеет 64 измерительных канала и позволяет регистрировать до 48 АП и 32 РК. Кроме того, регистрируются опознавательные данные и время. Опрос каналов осуществляется с частотой 2 Гц. Регистрация РК предусмотрена четырьмя группами по 8 команд в каждой. Каждая группа РК регистрируется по одному каналу (каналы 8, 24, 40, 56). В приложении 2 приведено распределение АП и РК между каналами системы МСРП-64 на самолёте Ту-154.

Поскольку для решения задач контроля на таких самолётах как Ту-154, Ту-134, Як-42, необходимо регистрировать большое количество РК, используются уплотнители РК УКР-4 (рис 3.19)

УРК-4

PK1

PK2

PK3

PK4

U

Рис 3.19. Уплотнитель РК

Преобразователь УКР-4 преобразует сигналы четырёх датчиков РК в напряжение постоянного тока и подключается к одному измерительному каналу. На самолёте Ту-154 установлено 7 УКР-4, подключённых к 6, 14, 15, 17, 35, 36 и 37-му каналам МСРП-64 (прил. 2).

Опознавательные данные и время регистрируются по одному измерительному каналу, и их коды размещаются в 10 последовательных кадрах информации. Кодирование опознавательных данных и времени осуществляется двоично-десятичным потенциальным кодом с весами разрядов 1, 2, 4, 2.

Преобразователь информации УП-2-2 формирует на выходе 12-разрядный двоичный код, который содержит 8 информационных разрядов, разряды канального, кадрового и субкадрового (два) синхросигналов и разряд минутной отметки времени. Сформированный код поступает для записи на накопитель.

Система комплектуется двумя накопителями: аварийным ЗБН и эксплуатационным КБН. Запись на ЗБН осуществляется 12-и разрядным кодом покадрово со структурой кадра, изображённой на рис. 3.16. При записи на КБН информация предварительно преобразуется в 9-и разрядный последовательный двухчастотный код. В разряды 1-8 записываются сигналы информационного кода, а в разряд 9 – кадровые и субкадровые сигналы. Минутная отметка времени записывается в разряде 8 нулевого канала.

Семейство систем регистрации нового типа МСРП-А (БУР) соответствует требованиям ARINC-573/717. В них предусмотрена возможность наращивания конфигурации от базовой (рис.3.11) до систем расширенной комплектации (рис.3.12). Один блок БСПИ обеспечивает преобразование в последовательный двухчастотный код 62 измерений в 1 с. Частота опроса каналов может изменяться (программироваться) в диапазоне 1-16 Гц. Блок имеет 2 АЦП: один – для преобразования аналоговых сигналов, а другой – для преобразования сигналов частотных датчиков.

10-разрядный преобразователь напряжение-код работает по методу поразрядного взвешивания. Результат преобразования записывается в 12-разрядный регистр сдвига. В разряд 1 регистра записывается код РК. При преобразовании сигналов синусно-косинусных трансформаторов (СКТ) и сельсинов, кроме приведённой информации, в 3-х разрядный регистр сдвига записывается код номера октанта, а в 12-разрядный регистр – 9 старших разрядов АЦП. Информация из обоих регистров поступает на выход в виде последовательного 12-разрядного кода.

Сигналы частотных датчиков преобразуются в 12-разрядный двоичный код и в виде 12-разрядного слова поступают в устройство сбора данных. Информационные слова записываются на носитель в виде 12-разрядного двухчастотного двоичного кода.

Информационный кадр, формируемый БСПИ, состоит из четырёх подкадров, каждый из которых содержит 64 12-разрядных двоичных слова. Для обеспечения выборки ПИ при её обработке, первое слово в каждом кадре является синхрословом с заданным кодом. Оно используется в качестве адресного признака и имеет строго определённое значение для каждого подкадра. Время (часы, минуты, секунды) записываются в 37-ом слове 1-3-го подкадров младшими разрядами вперёд. Опознавательные данные записываются в 33-е слово каждого подкадра в 3-х последовательных кадрах.

Таблица 3.4

Технические характеристики систем регистрации

| Характерис- тика | МСРП |  |  |  |  | ТЕСРЕР У-3 |  | БЭР-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12-96 | 64-2 | 256 | А-01 (БУР) | А-02 | серии 2 | серии Л |  |
| Скорость за-писи, изм/с ЗБН КБН | 140 - | 128 128 | 128 256 | 64 - | 128 256 | 256 - | 256 - | 128 - |
| Продолжи-тельность записи, ч ЗБН КБН | 1,3 - | 25 17 | 25 12 | 50 - | 25 12 | 3 - | 3 - | 6 - |
| Количество АП | 12 | 18 | 114 (228) | 25 | 63* | 240 | 34 | 24 |
| Частота опроса, Гц | 12 | 2-8 | 1,2,4,8 | Програм-мируемая | Програм-мируемая | 1.16 | 1.16 | 2.8 |
| Погрешность, % | 3 | 1.5 | 1 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 1 | 1 | 1 |
| Масса, кг | 30 | 12 | 66 | 18 | 25 | - | - | 5.8 |
| Тип ВС | Ил-18 Як-40 Ан-24 Ан-26 Ми-6 Ми-10 | Ил-62М Ил-76 Ту-154Б Як-42 Ту-154А | Ил-86 | Ан-28 Ан-74 Ми-6 Ми-8 Ми-26 Ка-32 | Ил-96 Ту-204 Ту-154М | Ан-72 | Ан-32 | Ан-32 |