1.4.2. Самолёт как объект управления

Движение самолёта в пространстве определяется его динамическими свойствами, начальными условиями и действующими на него силами. На самолёт действуют сила тяги двигателей, аэродинамические силы и сила тяжести. При действии этих сил и дополнительных воздействий (турбулентность атмосферы, температура наружного воздуха, изменение центровки и т.д.) движение самолёта непрерывно возмущается, а параметры полёта отклоняются от требуемых. Управление самолётом заключается в измерении значений этих параметров и устранении возникающих отклонений от заданного режима. В связи с этим управление включает процессы организации движения по заданной траектории (задачи навигации) и стабилизации или изменении угловых координат на различных этапах полёта (задачи пилотирования).

Практически управление самолётом в полёте сводится к управлению угловыми и линейными координатами путём создания с помощью аэродинамических органов управления, силовой установки, средств механизации соответствующих управляющих сил и моментов.

Для исследования процессов управления полётом и его контроля необходимо иметь математическую модель самолёта как объекта управления.

При определении главных закономерностей и особенностей процессов управления самолётом обычно используется ряд упрощений, позволяющих рассматривать его как линейный объект, описываемый системой дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами в определённой области режимов и условий.

При наложении некоторых ограничений на изменение переменных математическая модель пространственного движения самолёта может быть разделена на независимые модели продольного и бокового движения, допускающие дальнейшую детализацию.

Для удобства анализа процессов управления полётом целесообразно использовать математические модели, представленные в операторной форме.

*продольное движение

Простейшая модель продольного углового движения самолёта может быть представлена в виде комбинации элементарных звеньев – пропорционального, апериодического, колебательного и дифференцирующего.

αδ

Δα

-Δδb

Δϑ

ϑiωz

Kαδb

ωα2

p2+2ξαωαp+ωα2

Kθ(Tθp+1)

1p

Δθ

а

+

-

KβδH

TγTγD+1

Δβ

ΔδH

1p2+2ξβωβp+ωβ2

KβTβp+1

αmxδ3

1p

Δψ

б

αmxδ3

ΔМх

Mxb

1p

Δγ

Δδэ

TγTγD+1

γiωx

в

Рис 1.20. Структурные схемы упрощённых моделей продольного движения (а), движений рыскания (б), крена (в) ВС:

Δδв, Δδн, Δδэ – углы отклонения рулей высоты, направления, элеронов от их балансировочных значений; Δα, Δβ, Δυ, Δθ, Δψ, Δγ – отклонения углов атаки, скольжения, тангажа, наклона траектории, рыскания, крена от установившихся значений;

αв, Мув, Мхв – изменения угла атаки, моментов рыскания и крена под действием ветра;

ΔМz ΔМx ΔМy – приращения моментов (продольного крена, рыскания), вызванные отклонением рулей;

υ(ωz) ψ(ωy) γ(ωx) – скорости тангажа, рыскания, крена.

Параметры передаточных функций элементарных звеньев определяются через параметры ВС как динамического объекта (моменты инерции, высоту, скорость полёта, полётную массу, а также аэродинамические характеристики, центровку, конфигурацию самолёта). Для продольного движения эти параметры находят по формулам:

ωα=1Iz1Tθ∂Mz∂ωz−∂Mz∂α0≈−1Iz∂Mz∂α0;

ξ=12ωα1Tθ−1Iz∂Mz∂ωz0;

Tθ=mV12ρV2SCyα+Pcosα0;

Kαδвωα2=−1Iz∂Mz∂δв0; Kθ=1Tθ, Cyα=∂Cy∂α0,

, где ωα – частота собственных короткопериодических колебаний;

Iz Mz – момент инерции и продольный момент самолёта относительно оси z;

Тθ – постоянная времени траекторного движения самолёта;

ωz – угловая скорость вращения;

α – угол атаки;

ξ – декремент затухания;

12ρV2 - скоростной напор;

S – площадь крыла;

Р – тяга двигателей.

Поскольку Тθ>0, устойчивость короткопериодического движения самолёта зависит от знака ωα2. Если ωα2>0, самолёт статистически устойчив по углу атаки  или перегрузке, при ωα2=0 – нейтрален, а при ωα2<0 – неустойчив.

Устойчивость по углу атаки физически характеризуется таким изменением продольного момента самолёта при приращении угла атаки под воздействием внешних возмущений, которое стремится возвратить самолёт в прежнее положение.

Понятия устойчивости самолёта по углу атаки  и по перегрузке эквивалентны, так как ускорение вдоль нормальной оси определяется углом атаки:

Δny=ayg=V0TθgΔα

Коэффициент усиления при перегрузке, определяемый по формуле

Knδв=KαδвV0TθgV∂MzTθg∂δв:∂Mz∂α0

Играет важную роль в процессах штурвального и автоматического управления.

Изменение его значения на различных режимах полёта усложняет пилотирование.

Поэтому на самолётах принимают специальные меры для автоматического уменьшения неблагоприятного влияния этого коэффициента, например, устанавливают автоматы повышения устойчивости и регулировки передаточных чисел от штурвала к рулю.

* боковое движение

Рассматривая боковое движение самолёта, в общем случае необходимо учитывать влияние друг на друга движений рыскания и крена. Полная линейная модель связанного бокового движения показана на рисунке.

amyδH

ΔδH

δ

TψTψp+1

1p

Δψ

ωy

C

amy3

amy3

TβTβp+1

−azγ

amxβ

TγTγp+1

b

1p

amxδЭ

TγTγp+1

ωx

Δγ

ΔδЭ

Рис 1.21. Структурная схема полной линейной модели бокового движения самолёта.

Значения коэффициентов в структурной схеме определяются по характеристикам самолёта в соответствии с выражениями:

Tγ=−Ix∂Mx∂ωx0; Tψ=−Iy∂My∂ωx0; Tβ=−mV0∂Z∂β0; amyβ=−1Iy∂My∂β0

amxβ=−1Ix∂Mx∂β0; amyωx=−1Iy∂My∂ωx0; amxωy=−1Ix∂Mx∂ωy0

azγ=−gV; amyδH=1Iy∂My∂δH0; amxδЭ=1Ix∂Mx∂δЭ0

,где Мn, Ii – моменты сил и инерции относительно i-х осей ВС;

ωх, ωу – угловые скорости вращения относительно соответствующих соей ВС;

m-масса; V0-воздушная скорость; β-угол скольжения;

δЭ, δН – углы отклонения элеронов и руля направления.

В канале рыскания имеется динамически запаздывающая обратная связь по угловой скорости. Эта обратная связь существенно влияет на путевую статическую устойчивость самолёта. У устойчивого самолёта коэффициент статической путевой устойчивости amyδ всегда больше нуля, что порождает пару комплексных сопряжённых корней с отрицательными действительными частями. Аналогичная обратная связь через усилительные звенья с передаточными числами azγ и amxβ в контуре крена оказывает слабое влияние на свободное движение самолёта, которое протекает медленно и близко к экспоненциальному. Эта связь является главной причиной существования у системы малого вещественного корня. Перекрёстные связи также слабо влияют на свободное движение, в основном они оказывают на его высокочастотную составляющую и порождают отрицательный корень. Для решения многих задач управления применяют простейшие модели, не учитывающие слабые связи. Одна из наиболее распространённых моделей основана на предположении идеальной координации разворота.

Если считать, что пилот (автопилот), воздействуя на руль направления (рис 1.21, пунктир), парирует возникающее скольжение, то движения рыскания и крена независимы и модели этих движений можно представить структурной схемой, представленной на рисунке 1.20,б.

В этой модели

ωβ2=amyβ+1TβTψ; 2ξβωβ=1Tψ+1Tβ; kβδH=amyδH; kβ=1Tβ

Т.о., структура модели канала рыскания в режиме плоского разворота аналогична структуре простейшей модели канала тангажа.

Не всегда можно пренебречь имеющимися перекрёстными связями между каналами тангажа и крена. Например, появление крена ведёт, как минимум, к падению эффективности управления по тангажу, т.е. к уменьшению коэффициента kβδH=f γ , что требует для предотвращения просадки увеличения угла атаки путём отклонения руля высоты на некоторый угол вверх.

В связи с наличием свободных и слабодемпфированных интегрирующих звеньев в моделях продольного и бокового движения неуправляемый (с зажатыми рулями) самолёт не обладает свойством сохранять неизменными значения угловых координат υ, ψ и γ при действии на него внешних возмущений. Их стабилизация осуществляется пилотом или автопилотом путём введения обратной связи по отклонению этих координат от заданных значений.

Пределы приспособляемости человека-оператора к самолёту ограничены – пилот может эффективно управлять самолётом с достаточно хорошими динамическими и статическими характеристиками управляемости и устойчивости. Но в связи с противоречивыми требованиями, предъявляемыми к современным ВС (большие диапазоны изменения скоростей и высот полёта, всевозможные ограничения, связанные с комфортом, прочностью и т.д.), только аэродинамическая и весовая компоновка ВС не могут обеспечить приемлемых характеристик управляемости и устойчивости.